Что включает в себя обновление 1.3?

- Режим измерения геометрии подвески (доступен для всех ранее выпущенных стендов);

- Расширенный отчет

- Возможность подключения вебкамеры для отображения заезда автомобиля;

- Добавлена возможность производить частичную перекомпенсацию прокруткой (только для выбранных колес);

- Увеличена точность измерений;

Как включить режим измерения геометрии подвески автомобиля.

Для всех ранее выпущенных стендов (если на компьютере была установлена версия менее 1.3.0), необходимо выполнить следующие действия:

1. Удостовериться, что установлен параметр “Высота захвата” в режиме “Информация о стенде”. Если параметр отсутствует, измерьте высоту захвата от основания “когтя” до втулки, в которой крепится мишень. Обычно это расстояние около 190мм. Рекомендуется проверить это значение и в случае необходимости изменить его.

2. Произвести калибровку мишеней FL FR и RL RR. Даже если калибровка уже была произведена ранее, необходимо повторить процедуру. При входе в процедуру появится запрос на ввод длины калибровочного устройства. Все ранее выпускавшиеся и новые калибровочные устройства обладают длиной 1950мм. Рекомендуется проверить это значение это значение и в случае необходимости изменить его. Измерение необходимо проводить между краями калибровочного устройства (между посадочными местами мишеней). В случае использования нестандартного калибровочного устройства это расстояние необходимо точно измерить и ввести.

3. Включить отображение геометрии в режиме “Настройки” - “Основные”. Если режим по-прежнему не включается, проверьте и/или повторите первые два пункта. Если все требования были выполнены, но флаг по-прежнему не включается, перезапустите программу.

Какая вебкамера подойдет для стенда Techno Vector 7?

Поддерживается подавляющее большинство доступных на рынке вебкамер. К сожалению протестировать каждую вебкамеру не представляется возможным и для всех ранее выпущенных стендов работа с вебкамерой не гарантируется. Рекомендуется использовать вебкамеру, не требующую драйверов при установке. Такие вебкамеры гарантированно используют стандартные интерфейсы работы с ними.

Как подключить и установить вебкамеру для заезда?

Чтобы подключить вебкамеру, достаточно установить драйвер (если это необходимо) и подключить её к компьютеру, на котором установлено ПО Techno Vector. Далее в режиме “Настройки - Интерфейс” можно установить флаг “Использовать вебкамеру”. Теперь, если вебкамера подключена, в главном меню вместо видео/шасси будет отображаться изображение с вебкамеры.

Для чего нужна опция “Отразить изображение с камеры”?

В отраженном режиме экран будет напоминать зеркало. То есть, левая сторона автомобиля будет отображаться на экране слева, а правая - справа. В случае незеркального отображения, они поменяются местами.

Почему параметр “Ширина колеи” не соответствует спецфикациям на автомобиль?

Стенд Techno Vector 7 может измерить только ширину колеи по дискам автомобиля. В спецификациях обычно указывается ширина между центрами колес.

Что такое “частичная перекомпенсация” и для чего она может понадобиться?

Повторная компенсация всегда необходима, если снималось колесо, захват снимался с колеса или мишень провернулась в захвате. Из-за всех этих действий ось колеса, определённая в ходе компенсации, сместится и стенд не будет отображать правильные показания. Теперь в случае частичной перекомпенсации, программное обеспечение позволяет перекомпенсировать только одно или несколько колес в режиме компенсации прокруткой вместо полного повтора компенсации прокруткой или прокаткой.

Как распечатать отчет о геометрии подвески?

Для распечатки расширенной версии отчета (две страницы вместо одной), используйте кнопку “F3 - Настроить отчет”. После этого выберите “Расширенный” или “Настраиваемый”.